| 设 计 变 更 通 知 单 |  |  | 资料编号 |  |  | 09#-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 C2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 | 威海中外运国际智慧物流中心项目-9#自备油罐罩棚 |  | 专业名称 |  |  | 围护 |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 | 烟台建筑设计有限公司 |  | 日 期 |  |  | 2025年9月1日 |  |  |  |  |  |
| 内容摘要 | 围护结构变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图 号 | 变 更 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑设计总说明（一） | 屋面构造保温隔热层未给出具体参数，建议和其他单体保持一致，选用75mm厚12K玻璃丝保温棉加筋贴面，屋面防水由1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,改为1.5mm厚热塑型聚烯烃防水卷材（TPO）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑设计总说明（一） | - 墙面铝板范围为下部400mm高度范围，且铝板参数按以下参数：总厚度2.5mm厚，颜色浅灰色，氟碳喷涂饰面三涂两烤，涂层厚度≥40μm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 字（盖章） 栏 | 建设单位 | 监理单位 |  | 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 备注：本表由变更提出单位填写。此表模板需采用各个省、市的当地要求格式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |